# Техническое задание на плату датчика почвы

AmudarIO  |  Плата 1  |  Версия 1.0 от 04.09.2026  |  Pinout C6-P1

Разработать автономную плату для одного внешнего датчика почвы RS-485 с питанием 5 В. Узел измеряет температуру, влажность и электропроводность почвы, напряжение батареи и передаёт результат через LoRaWAN Class A в ChirpStack.

# 1 Состав и архитектура

| Узел | Исполнение |
| --- | --- |
| Микроконтроллер | ESP32-C6-MINI-1-H4, 4 МБ flash |
| LoRa | DX-LR30-900M22S на SX1262; внешняя антенна через SMA |
| Батарея | Съёмный защищённый Li-ion 18650, 1S, 3,6/3,7 В, заряд до 4,2 В |
| Держатель | MPD BK-18650-PC2 с фиксатором; держатель входит в PCBA, батарея отдельно |
| Солнечный заряд | LTC4079, аппаратный NTC на поверхности батареи |
| Постоянные 3,3 В | TPS63900, buck-boost для ESP32 и LoRa |
| Питание датчика 5 В | TPS61023 с EN и полным отключением выхода |
| RS-485 | THVD1406, автоматическое направление; питание через TPS22917 |
| Измерение батареи | Встроенный ADC; делитель с верхним ключом TPS22917 |
| Обслуживание | Внешний USB-to-TTL на UART0; BOOT, RESET и SERVICE WAKE |

Номинальная солнечная панель 6 В питает зарядник. Защищённая батарея через механический SYSTEM питает преобразователи 3,3 В и 5 В. Выключатель отключает все системные нагрузки; зарядник и NTC остаются соединены с панелью и батареей.

Не устанавливать GPS, внешний RTC, ADS1115, fuel gauge, постоянно горящие LED и встроенный USB-UART. Wi-Fi, BLE и 802.15.4 в рабочей прошивке выключены. LiFePO4 не является допустимой заменой батареи.

# 2 Рабочий цикл

Пробуждение по таймеру; безопасная инициализация; включение датчика и RS-485; выдержка запуска; Modbus-чтение с ограниченными повторами; отключение датчика; измерение батареи; uplink; RX1/RX2; обработка команды и немедленное подтверждение; shutdown LoRa; deep sleep. Интервал изменяется сервером и сохраняется; повтор команды с тем же ID не исполняется.

# 3 Полная распиновка ESP32 C6

GPIO задаётся в прошивке. Pad означает физическую площадку ESP32-C6-MINI-1-H4, а не вывод голого чипа или DevKit. A: ADC, I: вход, O: выход. Все логические цепи имеют уровень 3,3 В.

| GPIO | Pad | Тип | Цепь | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | A | VBAT_ADC | Напряжение батареи, ADC1_CH0 |
| 1 | 13 | O | VBAT_DIV_EN | Включение верхнего ключа делителя батареи |
| 2 | 5 | O | SENSOR_DOMAIN_EN | Общий EN бустера 5 V и питания RS-485 |
| 3 | 6 | O | LORA_RXEN | Переключатель LoRa: приём |
| 4 | 9 | - | RESERVED_STRAP_MTMS | Не использовать: strap SDIO / MTMS |
| 5 | 10 | - | RESERVED_STRAP_MTDI | Не использовать: strap SDIO / MTDI |
| 6 | 15 | I | SERVICE_WAKE_N | Кнопка пробуждения, замыкание на GND |
| 7 | 16 | O | LORA_TXEN | Переключатель LoRa: передача |
| 8 | 22 | - | RESERVED_BOOT_STRAP | Не использовать: strap режима загрузки |
| 9 | 23 | I | BOOT_N | Кнопка BOOT, только прошивка/восстановление |
| 12 | 17 | O | RS485_TX | UART1 TX к автоматическому RS-485 |
| 13 | 18 | I | RS485_RX | UART1 RX от автоматического RS-485 |
| 14 | 19 | O | LORA_RESET_N | Сброс LoRa, активный LOW |
| 15 | 20 | - | RESERVED_JTAG_STRAP | Не использовать: выбор источника JTAG |
| 16 | 31 | O | UART0_TX | UART0 TX: логи и внешний USB-to-TTL |
| 17 | 30 | I | UART0_RX | UART0 RX: прошивка и команды Serial |
| 18 | 24 | O | LORA_SCK | SPI: тактирование LoRa |
| 19 | 25 | I | LORA_MISO | SPI: данные от LoRa к MCU |
| 20 | 26 | O | LORA_MOSI | SPI: данные от MCU к LoRa |
| 21 | 27 | O | LORA_NSS | SPI: выбор LoRa, активный LOW |
| 22 | 28 | I | LORA_DIO1 | Прерывание от LoRa |
| 23 | 29 | I | LORA_BUSY | Сигнал занятости LoRa |

Питание: pad 3 = 3,3 В; pad 8 = EN/CHIP_PU. GND: 1, 2, 11, 14, 36-53. NC: 4, 7, 21, 32-35. GPIO10/11 не выведены. Свободных GPIO нет. EN снабдить RC и супервизором для медленного и прерывистого нарастания питания.

GPIO1 включает только ключ делителя. GPIO2 включает EN бустера 5 В и ключ питания RS-485 одновременно. GPIO не должны нести ток нагрузки или подключаться непосредственно к батарее, 5 В либо A/B.

# 4 Ограничения GPIO и безопасные состояния

• GPIO4/5/8/9/15 являются strapping. GPIO4/5 не нагружать. GPIO8/9 подтянуть к 3,3 В через 10 кОм; GPIO15 к GND через 10 кОм. UART-загрузка: GPIO8=1, GPIO9=0 при сбросе; обычная загрузка: GPIO9=1.

• GPIO6/7 используют альтернативные JTAG-функции. Внешний pad-JTAG GPIO4-7 не включать. Проверить заводскую конфигурацию eFuse; не прожигать eFuse ради распиновки.

• GPIO12/13 по умолчанию USB D-/D+. До включения RS-485 отключить USB-функции и подтяжки, назначить UART1. На ОБОИХ UART-путях предусмотреть изоляцию обесточенного домена с нормированным Ioff. Одного последовательного резистора недостаточно.

• GPIO16/17 оставить только для UART0. ROM-логи на TX не должны управлять нагрузками. GPIO18-23 допустимы для LoRa, но требуют явного назначения SPI и учёта стартовых подтяжек SDIO.

| Цепи | Сброс и старт | Deep sleep |
| --- | --- | --- |
| GPIO1/2 | LOW, внешние PD около 100 кОм | LOW и hold; оба домена OFF |
| GPIO3/7 RXEN/TXEN | LOW, PD около 100 кОм | LOW и hold |
| GPIO14/21 RESET/NSS | HIGH, PU 47-100 кОм | HIGH после shutdown радио |
| GPIO18/20 SCK/MOSI | NSS удерживается HIGH | LOW и hold |
| GPIO6 WAKE | PU около 100 кОм, кнопка на GND | Вход пробуждения, HIGH в покое |
| ADC и прочие входы | Без перенапряжения и подпитки | Лишние входные буферы выключить |

Уровни в таблице обеспечить внешней схемой, а не только прошивкой. Перед сном отключить UART-пути, GPIO2/1, RXEN/TXEN и настроить hold. После пробуждения сначала установить безопасные уровни, затем снять hold. Подтяжки уточнить по токам утечки и помехоустойчивости.

# 5 Подключение LoRa

| Сигнал | Контакт DX-LR30 | GPIO ESP32 |
| --- | --- | --- |
| RXEN | 6 | 3 |
| TXEN | 7 | 7 |
| DIO1 | 13 | 22 |
| BUSY | 14 | 23 |
| RESET | 15 | 14 |
| MISO | 16 | 19 |
| MOSI | 17 | 20 |
| SCK | 18 | 18 |
| NSS | 19 | 21 |

Питание DX-LR30: 3,3 В, контакт 9 по проектному источнику. DIO2/DIO3 не подключать. Перед назначением посадочного места сверить маркировку и чертёж приобретённой ревизии модуля. Номера контактов LoRa не являются номерами GPIO.

# 6 Питание заряд и измерение батареи

LTC4079 настраивается на 4,2 В и фиксированное входное напряжение по Vmp выбранной панели. Это линейный зарядник с удержанием Vmp, не динамический MPPT. Ток заряда не более 250 мА и не выше ограничений батареи, панели и нагрева. Проверить запуск при слабом освещении и завершение заряда при работающем узле. NTC должен аппаратно запрещать заряд вне разрешённой температуры батареи и при неисправности NTC.

При недостаточной зимней энергии допускается согласованная замена на LTC4121-4.2 с fractional-Voc MPPT после пересчёта тока сна. Защита элемента от перезаряда, переразряда, перегрузки и КЗ обязательна независимо от зарядника. Предусмотреть защиту от обратной установки элемента, фиксатор и NTC, контактирующий с его боковой стенкой.

Проверить TPS63900 при минимальном напряжении батареи и пиках ESP32/LoRa. TPS61023 должен отключать и разряжать выход 5 В; защитить выход от КЗ и обратной подпитки. Все отключённые интерфейсы сохраняют высокое сопротивление.

Делитель батареи отключать сверху. Начальные номиналы: 499 + 499 кОм сверху, 249 кОм снизу, 100 нФ ADC-GND. GPIO1 включает ключ, GPIO0 читает ADC1_CH0. Выдержать минимум 5RC, отбросить первое измерение, усреднить и выключить ключ. Уточнить номиналы по утечкам, входу ADC и температуре; выполнить двухточечную калибровку. Передавать напряжение и состояния normal/low/critical, не точный процент заряда.

# 7 Разъёмы и RS485

Разъём датчика: 1 = +5V_SOIL_SW; 2 = GND/reference; 3 = RS485_A; 4 = RS485_B. Разъём панели: PV+ и PV-. Маркировать полярность; применить ключ и фиксацию. Семейство разъёмов выбрать под корпус и кабель.

Направление THVD1406 автоматическое, DE/RE от MCU отсутствуют. У разъёма установить SM712-класс TVS, места под импульсостойкие последовательные резисторы, отключаемые 120 Ом и bias. Номиналы и установку терминатора определить по кабелю; bias питать от отключаемого домена. Проверить 4800/9600 бод, отпускание линии и Modbus с реальным датчиком.

# 8 Прошивка и Serial Monitor

| Контакт | Сигнал платы | Подключение адаптера |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND |
| 2 | 3V3_REF | Только высокоомный вход reference; иначе не подключать |
| 3 | UART0_TX / GPIO16 | RX адаптера |
| 4 | UART0_RX / GPIO17 | TX адаптера |
| 5 | DTR | Через двухтранзисторную схему auto-reset |
| 6 | RTS | Через двухтранзисторную схему auto-reset |

Логические уровни только 3,3 В. Плата питается от своего источника. Выходы питания 3,3 В, 5 В и VBUS адаптера не подключать. BOOT: GPIO9; RESET: EN, площадка 8. DTR/RTS подключать через стандартную схему Espressif, не напрямую к BOOT/EN. С адаптером TX/RX/GND использовать кнопки BOOT и RESET. Этот же UART0 работает как Serial Monitor; проверить поведение DTR/RTS при открытии порта.

# 9 Плата и требования к энергопотреблению

Базовое исполнение: двухслойная FR-4 с почти сплошной земляной плоскостью. Четыре слоя допускаются только после обоснования трассировкой или EMC. ANT-SMA: короткая линия с волновым сопротивлением 50 Ом, рассчитанная изготовителем по реальному стеку. Это геометрия дорожки, не резистор 50 Ом. Силовые петли и дроссели удалить от RF/ADC; соблюдать keep-out антенны ESP32 и установить защиту у разъёмов.

| Режим | Требование |
| --- | --- |
| Обычный timer deep sleep | Ток всей собранной платы не более 25 мкА |
| Неактивное состояние и ожидание после ошибки | Менее 1 мА; датчик, RS-485 и делитель выключены |
| SYSTEM OFF | Системные нагрузки обесточены; заряд разрешён аппаратным NTC |
| Измерение, запуск, LoRa TX/RX, прошивка, заряд | Активные режимы; лимит сна к ним не применяется |

Измерять на входе батареи при SYSTEM ON, отключённой панели и программаторе, выключенных LED, shutdown LoRa и снятом питании датчика. Базовая точка 3,70 В; повторить на границах напряжения и температуры. Дополнительно проверить с подключённым обесточенным датчиком. Включить в бюджет защиту элемента, зарядник, супервизор, подтяжки и утечки. Предусмотреть съёмную перемычку измерения тока. Повторы join/Modbus ограничивать, затем уходить в сон.

# 10 Проверка и комплект результата

• Проверить запуск, BOOT/RESET, прошивку, watchdog и brownout без самопроизвольного включения датчика; проверить отсутствие подпитки по UART и A/B.

• Проверить заряд/NTC/нагрев, 3,3 В при RF-пиках, 5 В при пуске и КЗ датчика, ADC, Modbus, LoRaWAN join/uplink/RX1/RX2/ACK, сон и пробуждение.

• Передать исходный EDA-проект и библиотеки, схему PDF, BOM с точными MPN, Gerber/NC drill, сборочные чертежи и pick-and-place, STEP, ERC/DRC, расчёты питания/RF/автономности, тестовую прошивку и протокол измерений.

# 11 Данные для расчёта и комплектации

До изготовления зафиксировать в спецификации комплектующих: модель и размеры защищённой 18650, NTC и температурные пределы; Voc/Vmp/Isc и мощность панели; модель датчика, Modbus-карту, ток и время запуска; ревизию DX-LR30 и частотный план; корпус, габариты, разъёмы и кабели; зимнюю автономность, интервалы, пороги батареи, допуски напряжений/ADC и уровни EMC/ESD. Исполнитель подбирает расчётные номиналы и согласует их с заказчиком.

Нормативная документация компонентов: Espressif ESP32-C6-MINI-1 и Hardware Design Guidelines; Analog Devices LTC4079; Texas Instruments TPS63900, TPS61023, TPS22917, THVD1406. Распиновка настоящего ТЗ имеет идентификатор C6-P1.