# Техническое задание на универсальную плату 12 В

AmudarIO  |  Плата 2  |  Версия 1.0 от 04.09.2026  |  Pinout S3-P2

Разработать одну плату с вариантами комплектации для двух latching-клапанов, датчиков давления, расхода и уровня по RS-485, а также низковольтного интерфейса главного вентиля или частотника. Плата открывает и закрывает клапаны и измеряет давление; электронное регулирование давления в замкнутом контуре не предусмотрено.

# 1 Состав и варианты применения

| Узел | Исполнение |
| --- | --- |
| MCU | ESP32-S3-WROOM-1-N8, 8 МБ flash, без PSRAM |
| LoRa | DX-LR30 на SX1262, SMA, LoRaWAN Class A или Class C |
| Клапаны | 2 × DRV8874, PH/EN; независимые ключи питания, ток и nFAULT |
| RS-485 | 4 защищённые выбираемые ветви; одна активна; автоматическое направление |
| Питание | Постоянные 3,3 В и отключаемые 5 В на TPS62933; защищённый VBAT_SW |
| Дополнительные цепи | TCA6424A RGJ, 0x22; локальный I2C 3,3 В; 4 защищённых входа состояния |
| Сервис | Внешний USB-to-TTL, UART0, DTR/RTS, BOOT/RESET |

| Комплектация | Назначение | Режим |
| --- | --- | --- |
| DUAL_PCV | Два клапана, давление до/после, TUF-2000M | Class A или C |
| LEVEL_FLOW | Датчики уровня/расхода, мосты не устанавливать | Обычно Class A |
| MAIN_VALVE | Главный вентиль, внешний источник 12 В | Обычно Class C |
| PUMP_VFD | RS-485 частотника, входы состояния и блокировок | Class C |

# 2 Вход питания и защита аккумулятора

На плату подавать только постоянное напряжение: свинцовый аккумулятор 12 В либо внешний сертифицированный изолированный БП 230 VAC → 12 VDC. Сетевое напряжение на PCB не заводить. Солнечный зарядник свинцового аккумулятора внешний. Расчётный рабочий диапазон 10,5-14,8 В сверить с выбранным источником.

Вход: предохранитель, защита от переполюсовки, выбросов и перенапряжения, аппаратный UVLO с гистерезисом и контролем POWER_FAULT_N. TPS37-Q1 использовать как базу супервизора, не как силовой ключ. При разряде сначала предупреждение и запрет новых OPEN, затем резерв на CLOSE/статус, после этого нижнее аппаратное отключение. 11,5 В является исходной точкой проверки запрета OPEN, а не готовым порогом полного отключения. Пороги и выдержки рассчитать для BATTERY и EXTERNAL_PSU отдельно.

# 3 Полная распиновка ESP32 S3

GPIO: номер прошивки. Pad: площадка ESP32-S3-WROOM-1-N8. A: ADC; I: вход; O: выход; OD: open-drain. Все сигналы имеют уровни 3,3 В. Таблица S3-P2 не относится к классическому ESP32-прототипу.

| GPIO | Pad | Тип | Цепь | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27 | I | BOOT_N | BOOT, только загрузка/восстановление |
| 1 | 39 | A | VBAT_SENSE | АЦП батареи ADC1_CH0 |
| 2 | 38 | A | VALVE1_IPROPI | АЦП тока клапана 1, ADC1_CH1 |
| 3 | 15 | - | RESERVED_JTAG_STRAP | Резерв strap выбора JTAG |
| 4 | 4 | A | VALVE2_IPROPI | АЦП тока клапана 2, ADC1_CH3 |
| 5 | 5 | O | VALVE1_PH | Полярность импульса клапана 1 |
| 6 | 6 | O | VALVE1_EN | Разрешение/длительность импульса клапана 1 |
| 7 | 7 | OD | I2C_SCL | I2C: SCL расширителя и локального порта |
| 8 | 12 | OD | I2C_SDA | I2C: SDA расширителя и локального порта |
| 9 | 17 | O | LORA_SCK | SPI: тактирование LoRa |
| 10 | 18 | O | LORA_MOSI | SPI: данные MCU к LoRa |
| 11 | 19 | I | LORA_MISO | SPI: данные LoRa к MCU |
| 12 | 20 | O | LORA_NSS | SPI: выбор LoRa, активный LOW |
| 13 | 21 | I | LORA_DIO1 | Прерывание LoRa |
| 14 | 22 | I | LORA_BUSY | LoRa BUSY |
| 15 | 8 | O | LORA_RESET_N | Сброс LoRa, активный LOW |
| 16 | 9 | O | LORA_RXEN | LoRa: режим приёма |
| 17 | 10 | O | LORA_TXEN | LoRa: режим передачи |
| 18 | 11 | O | RS485_UART_TX | UART1 TX к селектору RS-485 |
| 19 | 13 | - | RESERVED_USB_DM | Резерв USB D-, без силовых функций |
| 20 | 14 | - | RESERVED_USB_DP | Резерв USB D+, без силовых функций |
| 21 | 23 | I | RS485_UART_RX | UART1 RX от селектора RS-485 |

# Питание модуля

Pad 2: 3,3 В; pad 3: EN/CHIP_PU с RC и супервизором. Pad 1, 40 и нижний pad 41: GND. GPIO22-34 недоступны как внешние GPIO этого модуля; внутренние цепи flash не использовать.

SPI и UART назначить явно через GPIO matrix. Ни один GPIO не подключать напрямую к 5/12/24 В, силовому затвору или RS-485 A/B. Аналоговые входы ограничить и масштабировать до допустимого диапазона ADC.

# 3 Полная распиновка ESP32 S3 продолжение

| GPIO | Pad | Тип | Цепь | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 28 | O | VALVE1_PWR_EN | Запрос включения питания H-моста 1 |
| 36 | 29 | O | VALVE2_PWR_EN | Запрос включения питания H-моста 2 |
| 37 | 30 | I | IO_EXP_INT_N | Прерывание расширителя I/O |
| 38 | 31 | O | VALVE2_PH | Полярность импульса клапана 2 |
| 39 | 32 | - | RESERVED_JTAG_MTCK | Резерв JTAG TCK |
| 40 | 33 | - | RESERVED_JTAG_MTDO | Резерв JTAG TDO |
| 41 | 34 | - | RESERVED_JTAG_MTDI | Резерв JTAG TDI |
| 42 | 35 | - | RESERVED_JTAG_MTMS | Резерв JTAG TMS |
| 43 | 37 | O | UART0_TX | UART0 TX: логи и USB-to-TTL |
| 44 | 36 | I | UART0_RX | UART0 RX: прошивка и Serial |
| 45 | 26 | - | RESERVED_VDD_SPI_STRAP | Резерв strap питания flash |
| 46 | 16 | - | RESERVED_BOOT_STRAP | Резерв strap загрузки |
| 47 | 24 | O | VALVE2_EN | Разрешение/длительность импульса клапана 2 |
| 48 | 25 | I | POWER_FAULT_N | Вход неисправности питания от супервизора |

# 4 Ограничения выводов

• GPIO0/3/45/46: strapping. GPIO0/3 подтянуть HIGH через 10 кОм, GPIO45/46 LOW через 10 кОм. GPIO0 используется только BOOT. Не подключать полевые нагрузки; проверить заводские eFuse.

• GPIO39-42 зарезервированы только под JTAG. GPIO19/20 зарезервированы под USB/debug и не управляют питанием. GPIO43/44 выделены UART0; ROM-логи не должны активировать нагрузки.

• GPIO35/36/37 доступны в выбранном N8 без PSRAM. Замена на octal-PSRAM N8R8 меняет доступность выводов. R16V также не взаимозаменяем: GPIO47/48 работают на 1,8 В. Любая замена модуля требует проверки схемы.

• GPIO15/16 заняты LoRa: внешний кварц 32,768 кГц не устанавливать. GPIO37/48 не являются RTC-входами; базовый Class A пробуждается по таймеру.

# 5 Подключение LoRa

| Сигнал | Контакт DX-LR30 | GPIO ESP32 |
| --- | --- | --- |
| RXEN | 6 | 16 |
| TXEN | 7 | 17 |
| DIO1 | 13 | 13 |
| BUSY | 14 | 14 |
| RESET | 15 | 15 |
| MISO | 16 | 11 |
| MOSI | 17 | 10 |
| SCK | 18 | 9 |
| NSS | 19 | 12 |

Питание DX-LR30: 3,3 В, контакт 9 по проектному источнику. DIO2/DIO3 не подключать. Перед назначением посадочного места сверить маркировку и чертёж приобретённой ревизии модуля. Номера контактов LoRa не являются номерами GPIO.

# 6 Распиновка расширителя TCA6424A

Корпус RGJ, 32 контакта. VCCI 31 и VCCP 27: постоянные 3,3 В; GND 25 и нижняя площадка: земля; ADDR 26: GND, адрес 0x22. SCL 29: GPIO7; SDA 30: GPIO8; INT_N 32: GPIO37. RESET_N 28 включить в общую reset/watchdog-сеть. Порт P13 не равен GPIO13.

| Порт | Pad | Цепь | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| P00 | 1 | RS485_SEL0 | Адрес ветви, бит 0 |
| P01 | 2 | RS485_SEL1 | Адрес ветви, бит 1 |
| P02 | 3 | RS485_BUS_EN | Подключение выбранной UART-ветви, НЕ DE/RE |
| P03 | 4 | RS485_PORT1_PWR_EN | Питание устройства на RS485-1 |
| P04 | 5 | RS485_PORT2_PWR_EN | Питание устройства на RS485-2 |
| P05 | 6 | RS485_PORT3_PWR_EN | Питание устройства на RS485-3 |
| P06 | 7 | RS485_PORT4_PWR_EN | Питание устройства на RS485-4 |
| P07 | 8 | BUCK_5V_EN | Запуск преобразователя 5 V |
| P10 | 9 | AUX_5V_EN | Ключ выходного разъёма 5 V |
| P11 | 10 | AUX_VBAT_EN | Ключ выходного разъёма VBAT |
| P12 | 11 | I2C_EXT_PWR_EN | Питание и изоляция внешнего локального I2C |
| P13 | 12 | VBAT_DIV_EN | Ключ делителя батареи |
| P14 | 13 | VALVE1_SLEEP_RELEASE | Разрешение снять nSLEEP моста 1 |
| P15 | 14 | VALVE2_SLEEP_RELEASE | Разрешение снять nSLEEP моста 2 |
| P16 | 15 | OUTPUT_ARM | Общее разрешение аппаратных блокировок |
| P17 | 16 | EQUIP_CTRL_EN | Изолированный низковольтный выход управления оборудованием |
| P20 | 17 | FIELD_DI1_N | Защищённый дискретный вход 1 |
| P21 | 18 | FIELD_DI2_N | Защищённый дискретный вход 2 |
| P22 | 19 | FIELD_DI3_N | Защищённый дискретный вход 3 |
| P23 | 20 | FIELD_DI4_N | Защищённый дискретный вход 4 |
| P24 | 21 | VALVE1_FAULT_N | nFAULT драйвера 1 |
| P25 | 22 | VALVE2_FAULT_N | nFAULT драйвера 2 |
| P26 | 23 | AUX_5V_FAULT_N | Ошибка защищённого выхода 5 V |
| P27 | 24 | AUX_VBAT_FAULT_N | Ошибка защищённого выхода VBAT |

P00-P17: внешние pull-down около 100 кОм, после настройки выходы; P20-P27: защищённые входы с pull-up. При сбросе все порты входы, но выходные регистры содержат единицы. Сначала записать и проверить 0x00 в 0x04/0x05/0x06, затем Configuration 0x0C=0x00, 0x0D=0x00, 0x0E=0xFF. OUTPUT_ARM разрешать последним, после установки безопасных прямых GPIO.

Перезапуск MCU не должен сохранять опасные разрешения расширителя. Внутренний reset MCU не обязательно опускает EN; аппаратная блокировка и watchdog должны учитывать этот случай. GPIO37 не будит из deep sleep. Четыре входа рассчитаны на состояния контактов, не на гарантированно без потерь считаемые импульсы расходомера.

При старте GPIO могут выдавать импульсы: мосты и ветви RS-485 блокировать аппаратно. LoRa NSS/RESET_N подтянуть HIGH через 47-100 кОм, RXEN/TXEN LOW через 100 кОм; после reset радио переинициализировать. I2C SCL/SDA: исходные pull-up 4,7 кОм. Подтяжки проверить по помехам и утечкам.

# 7 Два независимых канала клапанов

| Функция | Клапан 1 | Клапан 2 |
| --- | --- | --- |
| Полярность PH | GPIO5 | GPIO38 |
| Импульс EN | GPIO6 | GPIO47 |
| Запрос питания моста | GPIO35 | GPIO36 |
| Разрешение nSLEEP | TCA6424A P14 | TCA6424A P15 |
| nFAULT | TCA6424A P24 | TCA6424A P25 |
| ADC тока IPROPI | GPIO2 / ADC1_CH1 | GPIO4 / ADC1_CH3 |

Оба DRV8874 аппаратно настроить в режим PH/EN. Питание каждого H-моста подавать отдельным high-side ключом только на время операции. Аппаратные разрешения: OUTPUT_ARM, исправное питание и reset/watchdog. nSLEEP разрешается только у включённого канала. PH, EN и запросы питания снабдить внешними pull-down около 100 кОм. Команда I2C сама по себе не должна включать мост.

Последовательность: EN=0; включить питание выбранного моста; снять nSLEEP; выдержать стабилизацию; установить PH; выдать ограниченный импульс EN; EN=0; дождаться спада тока; nSLEEP=0; питание OFF. Клапаны включать по одному. Контроль максимального импульса и отключение при зависании должны исключать постоянное питание катушки.

OPEN и CLOSE требуют противоположной полярности. Отключение питания не закрывает latching-клапан. Длительность, полярность, предел тока и минимальное напряжение надёжного закрытия определить на реальной модели. Обеспечить отвод энергии катушки, защиту при КЗ, обрыве и перегреве. Без концевика хранить только последнее выданное действие, физическое положение считать неподтверждённым.

# 8 Управляемые выходы и локальный I2C

• P07 включает преобразователь 5 В; P10 отдельно включает защищённый AUX 5 В. P11 включает защищённый AUX VBAT. Надпись VBAT_SW обязательна: от аккумулятора это его напряжение, не стабилизированные 12,0 В.

• Для каждого выхода: high-side ключ, защита от перегрузки/КЗ и обратной подпитки, выключение при reset, защита разъёма. Токи и номиналы защиты рассчитать по нагрузке, а не по пиковому рейтингу микросхем.

• P12 включает питание и изоляцию SDA/SCL внешнего I2C. Разъём: 3V3_SW, GND, SDA, SCL. Расширитель и внутренние подтяжки остаются на постоянных 3,3 В. I2C только для короткого кабеля внутри корпуса.

• P13 включает верхний ключ делителя, GPIO1 измеряет батарею. Предусмотреть RC, ограничение ADC, двухточечную калибровку и отключение делителя после чтения. Передавать напряжение, low/inhibit и причину reset, не точный процент заряда.

Полевые входы защищать и согласовывать; исполнение для сухого контакта либо 12/24 В задаётся комплектацией. P17 управляет только изолированным низковольтным разрешением оборудования. Этот выход не заменяет аварийный останов; цепь безопасного останова VFD должна работать независимо от MCU, I2C и LoRa.

# 9 RS485 и питание полевых устройств

UART1 TX=GPIO18, RX=GPIO21. Четыре ветви подключаются через break-before-make селектор; приёмные push-pull выходы нельзя объединять напрямую. SEL1:SEL0 = 00/01/10/11 выбирает RS485-1/2/3/4. P02=0 отключает все ветви; это разрешение селектора, не DE/RE. P03-P06 запрашивают питание портов; аппаратный декодер разрешает только выбранную ветвь.

| Порт | Назначение DUAL_PCV | Питание |
| --- | --- | --- |
| RS485-1 | Давление до клапана | 5 В или VBAT по модели датчика |
| RS485-2 | Давление после клапана | 5 В или VBAT по модели датчика |
| RS485-3 | TUF-2000M | VBAT; по руководству 8-36 В, около 50 мА |
| RS485-4 | Резерв уровня/расхода/оборудования | Фиксируется комплектацией |

До переключения завершить транзакцию, установить P02=0 и снять питание старой ветви. Затем выбрать порт, включить нужный домен, выдержать запуск и разрешить обмен. В базовой архитектуре активна только одна ветвь. Выбор 5 В/VBAT фиксируется аппаратно при сборке и не должен позволять программно подать VBAT на датчик 5 В.

Направление автоматическое; базовое семейство изолированного трансивера MAX22025F/MAX22026F с отдельным кабельным питанием. Исполнитель выбирает точный вариант и проверяет заданные baud rate, отпускание линии, EMC и ток выключения. Переход на ручной DE/RE без согласования не допускается.

Полная гальваническая изоляция требует изоляции сигнала И питания/возврата датчика. Для board-powered датчика использовать изолированный DC/DC соответствующей мощности; общая земля VBAT/5 В отменяет полную изоляцию. В BOM явно различать FULL_ISOLATION и SIGNAL_ISOLATION_ONLY. Для VFD не соединять его полевой return с логической землёй платы.

Каждый порт: PWR, RETURN, A, B, SHIELD; ключ, маркировка напряжения, токовая защита, TVS, места под отключаемые 120 Ом и bias. Уровни изоляции, зазоры и соединение экрана задать по условиям установки. Трансивер и изолированный DC/DC выключать вне сеанса; исключить подпитку по TX/RX, A/B и fault-цепям.

# 10 Совместимость с расходомером

Сохранить проверенные параметры TUF-2000M: адрес 1; 9600 8N1; Modbus RTU; REAL4 LOW_WORD_FIRST. Читать функцией 03: расход REG0001-0002, скорость REG0005-0006, ошибки REG0072, накопленные объёмы REG0113-0118. Адрес запроса на единицу меньше номера REG. Сброс учтённого объёма хранит baseline в NVS ESP32; регистры накопителей и меню M37 не изменять.

Время готовности TUF после подачи питания и допустимость циклического выключения проверить измерением. Обесточенный расходомер не учитывает проходящую воду: при необходимости непрерывного учёта требуется отдельный профиль постоянного питания и пересмотр последовательного питания ветвей. RS-485 датчики давления выбирать по их собственным руководствам; масштабы старых I2C датчиков не переносить.

# 11 Прошивка режимы и безопасный сон

| Контакт | Сигнал платы | Подключение адаптера |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND |
| 2 | 3V3_REF | Только высокоомный вход reference; иначе не подключать |
| 3 | UART0_TX / GPIO43 | RX адаптера |
| 4 | UART0_RX / GPIO44 | TX адаптера |
| 5 | DTR | Через двухтранзисторную схему auto-reset |
| 6 | RTS | Через двухтранзисторную схему auto-reset |

Логические уровни только 3,3 В. Плата питается от своего источника. Выходы питания 3,3 В, 5 В и VBUS адаптера не подключать. BOOT: GPIO0; RESET: EN, площадка 3. DTR/RTS подключать через стандартную схему Espressif, не напрямую к BOOT/EN. С адаптером TX/RX/GND использовать кнопки BOOT и RESET. Этот же UART0 работает как Serial Monitor; проверить поведение DTR/RTS при открытии порта.

Serial-only: MCU активен, локальные команды, LoRa не запускается. Class C: MCU и LoRa постоянно принимают команды; интервал задаёт период телеметрии, не сон. Class A: таймерное пробуждение, измерение/действие, uplink, RX1/RX2, немедленное подтверждение команды и настоящий deep sleep; команды не принимаются в произвольный момент. Firmware клапанов и VFD разделить.

Перед Class A сном: EN/PH=0, nSLEEP=0, запросы питания мостов=0; P00-P17 перевести в безопасные OFF; LoRa shutdown, RXEN/TXEN=0, NSS/RESET=1, SCK/MOSI=0. Для прямых цифровых выходов использовать поддерживаемый deep-sleep hold и внешние подтяжки; после пробуждения безопасные уровни задать до снятия hold. Ошибка I2C немедленно снимает прямые EN и питание мостов.

Минимальную комплектацию Class A проектировать с целью не более 50 мкА; предел приёмки каждой комплектации установить по максимальным утечкам всех установленных цепей. Не считать этот ток гарантией полной платы. Измерять от входа 12 В без программатора и активных датчиков; включить в бюджет TCA6424A, подтяжки, ключи, супервизор, LoRa и DC/DC. Class C и Serial-only не являются режимами сна. Установить съёмную перемычку измерения тока; постоянные LED исключить.

# 12 Плата проверка и результат разработки

Максимальная комплектация: четыре слоя FR-4, непрерывная опорная GND с соблюдением изоляционных зазоров, отдельные короткие силовые петли мостов. ANT-SMA выполнить как рассчитанную линию 50 Ом; силовые возвраты не вести через RF/ADC. Двухслойный вариант допускается после проверки трассировки и EMC. Все разъёмы маркировать по напряжению и полярности.

Приёмка: ERC/DRC; запуск/BOOT/reset/watchdog/brownout без импульсов клапанов; КЗ/обрыв/нагрев каждого выхода; запрет одновременных импульсов; надёжные OPEN/CLOSE; UVLO и восстановление; четыре RS-485 ветви; TUF; LoRaWAN; I2C stuck-low; отсутствие подпитки; ток сна по комплектациям; EMC/ESD и работа при потере связи. Передать EDA и библиотеки, схему PDF, BOM/MPN и варианты сборки, Gerber/сверловку, сборочные файлы, STEP, расчёты, тестовую прошивку и протоколы.

# 13 Данные для расчёта и комплектации

До изготовления зафиксировать модели клапанов, импульсы/токи/полярность и кабели; датчики и Modbus-карты; токи 5 В/VBAT; тип изоляции и DC/DC по портам; батарею/зарядник и UVLO; VFD, обратную связь и safe-stop; корпус, разъёмы, температуру и EMC; частотный план и ревизию DX-LR30. Точные MPN и расчётные номиналы исполнитель согласует с заказчиком. Производственную прошивку портировать на S3-P2 отдельно от работающего классического ESP32-прототипа.

Основа распиновки: Espressif ESP32-S3-WROOM-1 datasheet v1.8 и Hardware Design Guidelines; TI TCA6424A Rev D и DRV8874. Все 36 GPIO модуля и 24 порта расширителя перечислены в данном ТЗ.